УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «»   г. №

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида трудовой деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция	5

Выполнение отдельных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА	5

3.2. Обобщенная трудовая функция	8

Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА	8

3.3. Обобщенная трудовая функция	13

Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА	13

3.4. Обобщенная трудовая функция	22

Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА	22

3.5. Обобщенная трудовая функция	32

Организация и контроль работы бригад по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА	32

3.6. Обобщенная трудовая функция	39

Инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА	39

3.7. Обобщенная трудовая функция	52

Организация деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА	52

3.8. Обобщенная трудовая функция	63

Управление деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА	63

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	68

I. Общие сведения

| Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение надежности действия устройств релейной защиты и автоматики электрических сетей

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2151 | Инженеры-электрики |
| --- | --- | --- | --- |
| 3113 | Техники-электрики | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| --- | --- |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение отдельных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики (далее по тексту – РЗА) | 3 | Подготовка к выполнению отдельных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | A/01.3 | 3 |
| A | Выполнение отдельных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 3 | Производство отдельных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | A/02.3 | 3 |
| B | Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 3 | Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | B/01.3 | 3 |
| B | Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 3 | Производство простых работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | B/02.3 | 3 |
| C | Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 4 | Подготовка к выполнению работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | C/01.4 | 4 |
| C | Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 4 | Производство работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | C/02.4 | 4 |
| C | Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 4 | Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | C/03.4 | 4 |
| D | Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 4 | Подготовка к выполнению сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | D/01.4 | 4 |
| D | Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 4 | Производство сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | D/02.4 | 4 |
| D | Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 4 | Осуществление сложных работ по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | D/03.4 | 4 |
| E | Организация и контроль работы бригад по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 5 | Обеспечение готовности бригад к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | E/01.5 | 5 |
| E | Организация и контроль работы бригад по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 5 | Руководство работой бригад по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | E/02.5 | 5 |
| F | Инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 5 | Выполнение работ повышенной сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | F/01.5 | 5 |
| F | Инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 5 | Локализация нарушений нормального режима работы устройств РЗА | F/02.5 | 5 |
| F | Инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 5 | Расчет уставок устройств РЗА | F/03.5 | 5 |
| F | Инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 5 | Ведение нормативно-технической документации по техническому обслуживанию устройств РЗА | F/04.5 | 5 |
| G | Организация деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 6 | Организационное сопровождение технического обслуживания и ремонта устройств РЗА | G/01.6 | 6 |
| G | Организация деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 6 | Контроль и оптимизация деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | G/02.6 | 6 |
| G | Организация деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 6 | Организация деятельности подчиненных работников | G/03.6 | 6 |
| H | Управление деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 6 | Планирование и контроль деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | H/01.6 | 6 |
| H | Управление деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | 6 | Руководство работой подразделения по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | H/02.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 3-го разряда Электромонтер 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки рабочих по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Допуск к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний Квалификационная группа по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 26 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19854 | Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению отдельных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение элементарных неисправностей простых устройств РЗА и их устранение |
| --- | --- |
|  | Обработка по чертежу изоляционных материалов, выполнение несложных работ по чертежам, схемам, эскизам и составление эскизов, схем и чертежей на простые детали устройств РЗА |
|  | Разборка, ревизия и ремонт аппаратуры несложных защит и наладка простых защит, автоматических выключателей, простых реле |
|  | Работы со всей поверочной и измерительной аппаратурой |
|  | Составление эскизов, схем, чертежей простых деталей |
| Необходимые умения | Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Проверка устройств РЗА или отдельных их элементов в лаборатории |
|  | Работать с измерительной и испытательной аппаратурой |
|  | Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода |
| Необходимые знания | Сведения об устройствах РЗА, применяемых на оборудовании электрических сетей |
|  | Основы энергетики и электротехники |
|  | Порядок выполнения простых работ по техническому обслуживанию простых устройств РЗА |
|  | Общие сведения о материалах, применяемых при ремонте простых устройств РЗА |
|  | Назначение слесарного и монтерского инструмента, применяемого при ремонте простых устройств РЗА |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Основы механики, физики |
|  | Общие сведения об источниках и схемах электропитания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство отдельных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение слесарных работ при ремонте простых устройств РЗА |
| --- | --- |
|  | Выполнение монтажных работ простых устройств РЗА по программе |
|  | Выполнение простых работ по чертежам, схемам, эскизам |
|  | Изготовление и нанесение на устройства РЗА и оперативные элементы (ключи, накладки) надписей, указывающих их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями |
|  | Монтаж всех типов предохранителей в приводах и на панелях устройств РЗА |
|  | Проверка устройств РЗА или отдельных их элементов в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Сборка испытательных схем для проверки, наладки простых устройств РЗА в мастерской под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Чистка контактов и контактных поверхностей простых устройств РЗА в мастерской под руководством работника более высокой квалификации |
| Необходимые умения | Настраивать простые устройства РЗА |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Работать в бригаде по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Работать с измерительной и испытательной аппаратурой по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Работать со слесарным и монтерским инструментами по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Разбирать и собирать механические и электрические части простых устройств РЗА |
|  | Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств РЗА |
|  | Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
| Необходимые знания | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Конструкционные особенности и защитные характеристики простых устройств РЗА |
|  | Методики наладки и проверки электромеханических реле |
|  | Назначение и требования к устройствам противоаварийной автоматики |
|  | Назначение и требования к устройствам релейной защиты |
|  | Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики |
|  | Назначение основного слесарного и монтерского инструментов |
|  | Общие понятия о назначении устройств РЗА, вторичных цепей |
|  | Общие сведения о материалах, применяемых при ремонте простых устройств РЗА |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Основы механики, физики |
|  | Основы энергетики, электротехники и электроавтоматики |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту простых устройств РЗА |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 0,4 – 35 кВ |
|  | Сведения об устройствах РЗА, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования при проверках устройств РЗА, цепей защит |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 4-го разряда Электромонтер 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки рабочих по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, программы повышения квалификации, программы переподготовки по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии электромонтера по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Допуск к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний Квалификационная группа по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 27 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19854 | Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Нанесение на устройства РЗА и оперативные элементы надписей, указывающих их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями |
| --- | --- |
|  | Подготовка необходимой документации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Ремонт и регулирование реле средней сложности со вскрытием реле, устранением дефектов механизма кинематики, электрической схемы, регулированием, балансировкой, заменой деталей |
|  | Сборка испытательных схем для проверки, наладки релейных защит средней сложности и устройств автоматики, измерительных трансформаторов, приводов масляных выключателей и испытания изоляции цепей вторичной коммутации |
|  | Составление эскизов, схем, чертежей сложных деталей |
|  | Частичный ремонт устройств сложных релейных защит |
| Необходимые умения | Настраивать механические узлы устройств РЗА |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Работать в бригаде |
|  | Работать с измерительной и испытательной аппаратурой |
|  | Работать слесарным и монтерским инструментами |
|  | Разбирать и собирать механические и электрические части устройств РЗА |
|  | Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств РЗА |
| Необходимые знания | Виды повреждений в электротехнических установках электрических сетей |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкции по проверке измерительных трансформаторов |
|  | Конструкционные особенности и защитные характеристики применяемых устройств РЗА |
|  | Методики наладки и проверки электромеханических реле |
|  | Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов |
|  | Назначение и требования к простым устройствам релейной защиты |
|  | Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики |
|  | Назначение слесарного и монтерского инструментов |
|  | Общие принципы построения электрической сети 0,4 – 110 кВ |
|  | Общие сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы механики, физики |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Основы энергетики, электротехники и электроавтоматики |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту реле средней сложности |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 0,4 – 110 кВ |
|  | Сведения об устройствах РЗА, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Условия селективности действия защитных устройств электрической сети |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство простых работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внутренний осмотр и проверка механической части простых устройств РЗА электрических сетей |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по монтажу простых устройств РЗА электрических сетей |
|  | Выполнение сложных слесарных работ при ремонте электрооборудования |
|  | Выполнение чистки от пыли кожухов устройств, монтажных проводов и рядов зажимов |
|  | Изготовление и нанесение на устройства РЗА и оперативные элементы (ключи, накладки) надписей, указывающих их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями |
|  | Опробование цепей управления коммутационными аппаратами |
|  | Проверка герметичности уплотнений отверстий и крышек в шкафах и ящиках рядов зажимов |
|  | Проверка заданных уставок простых устройств РЗА под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Проверка и при необходимости регулирование механических характеристик устройств (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов) в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА средней сложности, устранение механических дефектов электрических схем |
|  | Разборка, ревизия, сборка, техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования, смонтированного на панелях релейной защиты средней сложности |
|  | Ремонт и техническое обслуживание комплектных испытательных устройств для проверка защит средней сложности, устройств электромагнитной и электромеханической блокировки |
|  | Сборка испытательных схем для проверки, наладки простых устройств РЗА на энергообъектах под руководством работника более высокой квалификации |
| Необходимые умения | Настраивать электромеханические устройства РЗА |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Проверять работоспособность микроэлектронных устройств РЗА |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Работать в бригаде |
|  | Работать с измерительной и испытательной аппаратурой |
|  | Работать слесарным и монтерским инструментами |
|  | Разбирать и собирать механические и электрические части простых устройств РЗА |
|  | Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств РЗА электрических сетей |
|  | Снимать векторные диаграммы в цепях тока и напряжения |
| Необходимые знания | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по проверке измерительных трансформаторов |
|  | Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения электрических сетей |
|  | Конструкционные особенности и защитные характеристики применяемых в электрических сетях устройств РЗА |
|  | Методики наладки и проверки электромеханических и микроэлектронных устройств РЗА |
|  | Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов |
|  | Назначение и требования к устройствам релейной защиты |
|  | Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики |
|  | Назначение слесарного и монтерского инструментов для проверки устройств РЗА |
|  | Общие сведения о материалах, применяемых при техническом обслуживании устройств РЗА |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Основы механики, физики |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Основы энергетики, электротехники и телеавтоматики |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту простых устройств РЗА |
|  | Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями |
|  | Правила технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 0,4 – 110 кВ |
|  | Сведения об устройствах РЗА, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5-го разряда Электромонтер 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки рабочих по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, программы повышения квалификации, программы переподготовки по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии электромонтера по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования Не менее одного года работы по профессии электромонтера, в том числе не менее шести месяцев - электромонтера по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 4-го разряда при наличии профессионального обучения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Допуск к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний Квалификационная группа по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 28 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19854 | Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики |
| ОКСО | 2.13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение исполнительной документации по подведомственным устройствам РЗА электрических сетей |
| --- | --- |
|  | Изготовление и нанесение на устройства РЗА и оперативные элементы электрических сетей надписей, указывающих их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями |
|  | Проверка, ремонт и наладка контрольных установок, контактно-релейной аппаратуры; испытание и наладка отдельных элементов устройств релейной защиты и автоматики на интегральных микросхемах |
|  | Разработка пусковых схем вновь включаемых простых устройств РЗА |
|  | Сборка сложных испытательных схем для проверки и наладки РЗА под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Сложные ремонтные и сборочные работы механической и электрической части реле, приборов и устройств автоматики, механизма кинематики с заменой всех изношенных деталей с использованием точного мерительного инструмента и приспособлений |
|  | Составление дефектных ведомостей на приборы, РЗА электрических сетей |
|  | Составление заявок для внесения в план-график технического обслуживания устройств РЗА электрических сетей |
| Необходимые умения | Использовать базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Настраивать сложные устройства РЗА |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Применять справочные материалы в области выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств электромеханических, микропроцессорных и микроэлектронных устройств РЗА электрических сетей |
|  | Применять справочные материалы в области выполнения работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА электрических сетей |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Работать в бригаде |
|  | Работать с измерительной и испытательной аппаратурой |
|  | Работать слесарным и монтерским инструментами |
|  | Разбирать и собирать механические и электрические части сложных устройств РЗА |
|  | Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода |
|  | Снимать векторные диаграммы в цепях тока и напряжения |
|  | Читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА объектов электроэнергетики |
|  | Инструкции по проверке измерительных трансформаторов |
|  | Конструкционные особенности и защитные характеристики применяемых устройств РЗА |
|  | Методики наладки и проверки электромеханических и микроэлектронных устройств РЗА |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов |
|  | Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования |
|  | Назначение и требования к устройствам релейной защиты |
|  | Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики |
|  | Назначение слесарного и монтерского инструментов |
|  | Общие принципы построения сети 0,4 - 220 кВ |
|  | Общие сведения о назначении устройств РЗА, вторичных цепей |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы механики, физики |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы теории электропривода |
|  | Основы энергетики, электротехники и электроавтоматики |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей до 220 кВ включительно |
|  | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем |
|  | Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов |
|  | Устройство и принцип действия силовых электрических машин |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внешний осмотр устройств РЗА электрических сетей |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия и, при необходимости, восстановление маркировки кабелей, жил кабелей и проводов |
|  | Разборка, ремонт, сборка, техническое обслуживание сложных защит: трансформаторов, синхронных компенсаторов, кабельных сетей и высоковольтных линий электропередачи |
|  | Проверка, ремонт и наладка контрольных установок, контактно-релейной аппаратуры; испытание и наладка отдельных элементов устройств релейной защиты и автоматики на интегральных микросхемах |
|  | Проверка и снятие характеристик релейных защит трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередачи, сборка сложных испытательных схем для проверки и наладки релейных защит и устройств автоматики под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Проверка и, при необходимости, регулирование механических характеристик элементов простых устройств РЗА (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов) |
|  | Сборка испытательных схем для проверки, наладки простых устройств РЗА на энергообъектах |
|  | Проверка взаимодействий элементов простых устройств РЗА |
|  | Проверка взаимодействий элементов сложных устройств РЗА под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Предварительное опробование взаимодействия элементов схемы без воздействия на коммутационный аппарат |
|  | Выполнение работ по монтажу сложных устройств РЗА |
|  | Проведение сложных работ по ремонту и сборке механической и электрической части реле, приборов и устройств автоматики, механизма кинематики с заменой всех изношенных деталей |
|  | Испытание и наладка отдельных элементов устройств РЗА на интегральных микросхемах |
|  | Проведение работ по ремонту, восстановлению и внеочередной проверке простых устройств РЗА |
|  | Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции вторичных цепей оборудования электрических сетей |
| Необходимые умения | Использовать базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Настраивать сложные устройства РЗА |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Подключать и отключать устройства РЗА и выполнять простейшие измерения |
|  | Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Применять справочные материалы в области выполнения работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Работать в бригаде |
|  | Работать с измерительной и испытательной аппаратурой |
|  | Работать слесарным и монтерским инструментами |
|  | Разбирать и собирать механические и электрические части сложных устройств РЗА |
|  | Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств РЗА |
|  | Снимать векторные диаграммы в цепях тока и напряжения |
|  | Читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА объектов электроэнергетики |
|  | Инструкция по проверке измерительных трансформаторов |
|  | Конструкционные особенности и защитные характеристики применяемых устройств РЗА |
|  | Методики наладки и проверки электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных устройств РЗА |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов |
|  | Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования |
|  | Назначение и требования к устройствам релейной защиты |
|  | Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики |
|  | Назначение слесарного и монтерского инструментов |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Общие понятия о назначении устройств РЗА, вторичных цепей |
|  | Общие принципы построения сети 0,4 – 220 кВ |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы механики, физики |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы теории электропривода |
|  | Основы энергетики, электротехники и телеавтоматики |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА средней сложности |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Правила технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей до 220 кВ включительно |
|  | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем |
|  | Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов |
|  | Устройство и принцип действия силовых электрических машин |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль действий членов бригады, в том числе для исключения ошибочного попадания их на оборудование, находящееся под напряжением, не выведенное в ремонт для безопасного производства работ, и несанкционированного выхода из зоны рабочего места |
| --- | --- |
|  | Контроль наличия на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств |
|  | Контроль перед началом работы по наряду или распоряжению наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности |
|  | Контроль принятия дополнительных мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ |
|  | Приостановление работ и информирование руководителя работ по наряду или распоряжению о невозможности выполнения работ |
|  | Проведение целевых инструктажей по охране труда членам бригады |
|  | Проверка при допуске соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения |
|  | Сообщение об окончании работ бригады руководителю работ по наряду или распоряжению |
|  | Устранение нарушений правил, инструкций по охране труда членами бригады |
| Необходимые умения | Вести техническую документацию |
|  | Использовать базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Настраивать сложные устройства РЗА |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Оценивать эффективность деятельности членов ремонтной бригады |
|  | Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Применять справочные материалы в области выполнения работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Работать с измерительной и испытательной аппаратурой |
|  | Работать слесарным и монтерским инструментами |
|  | Руководить работой бригады |
|  | Читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА объектов электроэнергетики |
|  | Инструкция по проверке измерительных трансформаторов |
|  | Конструкционные особенности и защитные характеристики применяемых устройств РЗА |
|  | Методики наладки и проверки электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных устройств РЗА |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов |
|  | Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования |
|  | Назначение слесарного и монтерского инструментов |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Общие принципы построения сети 0,4 - 220 кВ |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным оперативным током |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА средней сложности |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями |
|  | Правила технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей до 220 кВ включительно |
|  | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем |
|  | Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по техническому обслуживанию устройств РЗА 6-го разряда Электромонтер 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки рабочих по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, программы повышения квалификации, программы переподготовки по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии электромонтера по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования Не менее одного года работы по профессии электромонтера, в том числе не менее шести месяцев - электромонтера по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5-го разряда при наличии профессионального обучения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Допуск к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний Квалификационная группа по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 29 | Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19854 | Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики |
| ОКСО | 2.13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение исполнительной документации по подведомственному оборудованию РЗА электрических сетей |
| --- | --- |
|  | Выявление неисправностей и выполнение сложных работ по ремонту механической и электрической части реле, блоков высокочастотных защит, приборов и аппаратов |
|  | Подготовка испытательных устройств, измерительных приборов, соединительных проводов, запасных частей и инструментов |
|  | Подготовка оперативных заявок и программы для проведения работ на устройствах РЗА |
|  | Приемка исполнительной документации вновь включаемых простых устройств РЗА |
|  | Разработка пусковых схем вновь включаемых сложных устройств РЗА |
|  | Реставрация сложных деталей устройств РЗА |
|  | Сборка сложных схем для проведения специальных нетиповых испытаний релейной защиты и автоматики |
|  | Составление заявок для внесения в план-график технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Формирование заявок на закупку аппаратуры, приборов, устройств РЗА, запасных частей, испытательных средств, инструментов, контрольного кабеля, приспособлений, материалов |
| Необходимые умения | Вести техническую документацию |
|  | Использовать базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Настраивать устройства РЗА повышенной сложности |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Оценивать эффективность деятельности членов ремонтной бригады |
|  | Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Применять справочную информацию в области выполнения сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Работать с электронно-измерительной аппаратурой, осциллографами, высокочастотными измерителями и генераторами |
|  | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Разбирать и собирать механические и электрические части устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств РЗА |
|  | Снимать векторные диаграммы в цепях тока и напряжения |
|  | Читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА объектов электроэнергетики |
|  | Инструкция по проверке измерительных трансформаторов |
|  | Конструкционные особенности и защитные характеристики применяемых устройств РЗА |
|  | Методики наладки и проверки электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных устройств РЗА |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов |
|  | Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования |
|  | Назначение слесарного и монтерского инструментов |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше |
|  | Общие понятия о назначении устройств РЗА, вторичных цепей |
|  | Общие принципы построения сети 0,4 – 750 кВ |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы механики, физики |
|  | Основы организации цифровых локально-вычислительных сетей на объектах электроэнергетики с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Основы теории электропривода |
|  | Основы энергетики, электротехники и электроавтоматики |
|  | Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным оперативным током |
|  | Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными параметрами |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА средней сложности |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Правила технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 110 кВ и выше |
|  | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем |
|  | Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Схемы емкостных делителей напряжения |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Типовые технические требования устройств РЗА присоединений 110 – 750 кВ |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Устройство и принцип действия интегральных микросхем |
|  | Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов |
|  | Устройство и принцип действия силовых электрических машин |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внешний осмотр сложных устройств РЗА на энергообъекте |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по монтажу устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Выявление и устранение дефектов, причин и степени износа деталей особо сложной аппаратуры релейной защиты и автоматики |
|  | Выявление неисправностей и выполнение сложных работ по ремонту механической и электрической части реле, блоков высокочастотных защит, приборов и аппаратов |
|  | Комплексная проверка устройств РЗА |
|  | Монтаж панелей особо сложных защит |
|  | Подключение и отключение проверочного электрооборудования и выполнение измерений сложных устройств РЗА |
|  | Применение и обслуживание комплексных устройств для проверки релейной защиты и автоматики |
|  | Проверка взаимодействия элементов устройств РЗА |
|  | Проверка взаимодействия элементов устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции сложных устройств РЗА |
|  | Проверка и, при необходимости, регулирование механических характеристик элементов сложных устройств РЗА (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов) |
|  | Работы по приемке устройств РЗА после технического обслуживания и ремонта от подрядных организаций |
|  | Ремонт электронной аппаратуры устройств РЗА |
|  | Ремонт электронных устройств РЗА |
|  | Реставрация сложных деталей устройств РЗА |
|  | Сборка испытательных схем для проверки, наладки сложных устройств релейной защиты и автоматики, проведения сложных нетиповых испытаний |
|  | Сборка сложных схем для проведения специальных нетиповых испытаний релейной защиты и автоматики |
| Необходимые умения | Использовать базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Настраивать устройства РЗА повышенной сложности |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Осваивать новые устройства по мере их внедрения |
|  | Оценивать эффективность деятельности членов ремонтной бригады |
|  | Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Применять справочную информацию в области выполнения сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Работать с комплектными испытательными устройствами для проверки защит |
|  | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Работать с электронно-измерительной аппаратурой, осциллографами, высокочастотными измерителями |
|  | Работать со специализированными программами |
|  | Разбирать и собирать механические и электрические части устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств РЗА |
|  | Ремонтировать сложные устройства РЗА |
|  | Снимать векторные диаграммы в цепях тока и напряжения |
|  | Читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА объектов электроэнергетики |
|  | Инструкция по переключениям в электроустановках |
|  | Инструкция по проверке измерительных трансформаторов |
|  | Конструкционные особенности и защитные характеристики применяемых устройств РЗА |
|  | Методики наладки и проверки электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных устройств РЗА |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов |
|  | Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования |
|  | Назначение основного слесарного и монтерского инструментов |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше |
|  | Общие понятия о назначении устройств РЗА, вторичных цепей |
|  | Общие принципы построения сети 0,4 - 750 кВ |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы механики, физики |
|  | Основы организации цифровых локально-вычислительных сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Основы теории электропривода |
|  | Основы энергетики, электротехники и электроавтоматики |
|  | Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным оперативным током |
|  | Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными параметрами |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА средней сложности |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок расчета токов короткого замыкания и выбора электрооборудования |
|  | Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
|  | Правила технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 110 кВ и выше |
|  | Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы определения места повреждения |
|  | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем |
|  | Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Схемы емкостных делителей напряжения |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Типовые технические требования устройств РЗА присоединений 110 - 750 кВ |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Устройство и принцип действия интегральных микросхем |
|  | Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов |
|  | Устройство и принцип действия силовых электрических машин |
|  | Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление сложных работ по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Принятие мер против возможности воздействия проверяемого устройства на другие устройства РЗА |
| --- | --- |
|  | Контроль действий членов бригады, в том числе для исключения ошибочного попадания их на действующее оборудование и несанкционированный выход из зоны рабочего места |
|  | Контроль наличия на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств РЗА |
|  | Контроль перед началом работы по наряду или распоряжению наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности |
|  | Контроль принятия дополнительных мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ |
|  | Надзор за членами бригады при строительно-монтажных и пуско-наладочных работах с устройствами РЗА |
|  | Приостановление работ и информирование руководителя работ по наряду или распоряжению о невозможности выполнения работ |
|  | Проведение целевых инструктажей по охране труда членам бригады |
|  | Проверка при допуске соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения |
|  | Сообщение об окончании работ бригады руководителю работ по наряду или распоряжению |
|  | Устранение нарушений правил, инструкций по охране труда членами бригады |
| Необходимые умения | Вести техническую документацию |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Оценивать эффективность деятельности членов ремонтной бригады |
|  | Применять справочную информацию в области выполнения сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Работать с измерительной и испытательной аппаратурой |
|  | Работать с комплектными испытательными устройствами для проверки защит |
|  | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Работать со специализированными программами |
|  | Разбирать и собирать механические и электрические части устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Руководить работой бригады |
|  | Снимать векторные диаграммы в цепях тока и напряжения |
|  | Читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Читать электрические схемы в рамках своей ответственности |
| Необходимые знания | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА объектов электроэнергетики |
|  | Инструкция по переключениям в электроустановках |
|  | Инструкция по проверке измерительных трансформаторов |
|  | Конструкционные особенности и защитные характеристики применяемых устройств РЗА |
|  | Методики наладки и проверки электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных устройств РЗА |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях |
|  | Назначение и основные требования к устройствам РЗА |
|  | Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов |
|  | Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования |
|  | Назначение слесарного и монтерского инструментов |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше |
|  | Общие понятия о назначении устройств РЗА, вторичных цепей |
|  | Общие принципы построения сети 0,4 - 750 кВ |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы механики, физики |
|  | Основы организации цифровых локально-вычислительных сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы энергетики, электротехники и электроавтоматики |
|  | Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным оперативным током |
|  | Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными параметрами |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сложных устройств РЗА |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
|  | Правила технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 110 кВ и выше |
|  | Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы определения места повреждения |
|  | Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Типовые технические требования устройств РЗА присоединений 110 - 750 кВ |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Устройство и принцип действия интегральных микросхем |
|  | Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов |
|  | Устройство и принцип действия силовых электрических машин |
|  | Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль работы бригад по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер Старший мастер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в электроэнергетике или в сфере производства электроэнергии по направлению деятельности релейная защита и автоматика |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации Допуск к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний Квалификационная группа по электробезопасности не ниже V |
| Другие характеристики | Наименования должностей зависят от структуры организации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Мастер участка |
| ОКПДТР | 23998 | Мастер участка |
| ОКСО | 2.13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение готовности бригад к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление планов работы подчиненных работников |
| --- | --- |
|  | Проведение регулярной технической учебы и инструктажей работников перед началом производства работ |
|  | Проведение целевых инструктажей членов бригады по безопасным методам труда и безопасной технологии производства с оформлением их в журнале инструктажей, наряде-допуске |
|  | Обеспечение подчиненных работников инструкциями по эксплуатации оборудования, производственно-технологической документацией |
|  | Ознакомление производителей работ и рабочих с проектами производства работ (технологическими картами) |
|  | Составление заявок на получение материальных ценностей, контроль своевременности реализации, правильное хранение, использование и списание материальных ресурсов |
|  | Оформление, выдача наряда-допуска и распоряжений на проведение работ на оборудовании согласно действующей нормативно-технической документации |
|  | Формирование и определение качественного состава бригады по численности и квалификации с учетом условий выполнения работ и возможности обеспечения необходимого надзора |
|  | Проверка при допуске соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения, а также контроль принятия дополнительных мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ |
|  | Организация подготовки рабочих мест для безопасного производства работ |
|  | Проверка перед началом работы соответствия требованиям безопасности инструментов, оборудования, механизмов, предохранительных приспособлений, средств защиты, лесов, настилов и устройств, предназначенных для ведения ремонта |
|  | Составление перспективных и текущих заявок на материалы, оборудование, специальную одежду |
| Необходимые умения | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Использовать технические средства для измерения параметров электрооборудования |
|  | Систематизировать и анализировать информацию по техническому обслуживанию устройств РЗА |
|  | Читать электрические схемы в рамках своей ответственности |
|  | Оценивать состояние и условия эксплуатации средств релейной защиты и автоматики, остаточный ресурс устройств РЗА |
|  | Вести исполнительную документацию |
|  | Формировать аналитические, методические документы и составлять официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные записки, обосновывающие материалы |
|  | Руководить работой бригады |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Осуществлять ремонт устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Применять справочную информацию в области технического обслуживания и ремонта устройств РЗА |
|  | Работать со специализированными программами, в том числе по настройке цифровых локально-вычислительных сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
| Необходимые знания | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Схемы емкостных делителей напряжения |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Основы метрологического обеспечения производства |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Устройство и принцип действия интегральных микросхем |
|  | Основы теории электропривода |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными параметрами |
|  | Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи |
|  | Принципы работы устройств РЗА и вторичных цепей |
|  | Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА |
|  | Назначение и требования к устройствам релейной защиты |
|  | Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики |
|  | Назначение и требования к устройствам противоаварийной автоматики |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Методика наладки и проверки микропроцессорных защит |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 110 кВ и выше |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Инструкция по проверке трансформаторов |
|  | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования |
|  | Правила расчета защиты в системе постоянного тока |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем |
|  | Основы организации цифровых локально-вычислительных сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем |
|  | Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным оперативным током |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Правила расчета токов короткого замыкания с учетом влияния электрической дуги |
|  | Назначение и основные требования к функциям РЗА |
|  | Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше |
|  | Правила расчета токов короткого замыкания и выбора электрооборудования |
|  | Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях |
|  | Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы определения места повреждения |
|  | Методика наладки высокочастотных каналов защиты |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА электростанций и подстанций |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
|  | Инструкция по переключениям в электроустановках |
|  | Основы построения и функционирования цифровых локально-вычислительных сетей |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части выполнения трудовых функций по руководству деятельностью бригадой |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работой бригад по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работ в соответствии с проектами производства работ, технологическими картами |
| --- | --- |
|  | Обеспечение соблюдения работниками бригады или группы требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Приостановление работы в случаях, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих, с немедленным сообщением об этом непосредственному руководителю |
|  | Контроль соблюдения технологической последовательности, правил производства работ, оперативное выявление и устранение причин их нарушения |
|  | Контроль действий членов бригады, в том числе для исключения ошибочного попадания их на оборудование, находящееся под напряжением, не выведенное в ремонт для безопасного производства работ, и несанкционированного выхода из зоны рабочего места |
|  | Обеспечение согласованной работы членов бригады или участка с другими подразделениями и организациями в процессе выполнения работ |
|  | Принятие необходимых мер по предупреждению и ликвидации простоев, поломок оборудования, аварий |
|  | Осуществление контроля хода работ повышенной опасности, сложности |
|  | Оформление производственной документации по выполняемым работам: эскизов, графиков, журналов, актов, протоколов, формуляров, отчетов |
|  | Сдача и приемка рабочих мест и материально-технических ресурсов после проведения работ |
| Необходимые умения | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Применять справочную информацию в области технического обслуживания и ремонта устройств РЗА |
|  | Работать со специализированными программами, в том числе по настройке цифровых локально-вычислительных сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Оценивать эффективность деятельности членов ремонтной бригады |
|  | Планировать и организовывать деятельность по ремонту РЗА |
|  | Проводить целевые инструктажи членов бригады по охране труда и безопасным технологиям производства работ по наряду, распоряжению |
|  | Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ установленным требованиям |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Читать электрические схемы в рамках своей ответственности |
|  | Систематизировать и анализировать информацию по техническому обслуживанию устройств РЗА |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств (по мере их внедрения) |
|  | Формировать аналитические, методические документы и составлять официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные записки, обосновывающие материалы |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Руководить работой бригады |
|  | Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных частях для ремонта |
| Необходимые знания | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Основы организации цифровых локально-вычислительных сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Схемы емкостных делителей напряжения |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Метрологическое обеспечение производства |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Основы теории электропривода |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными параметрами |
|  | Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи |
|  | Принципы работы устройств РЗА и вторичных цепей |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Методика наладки и проверки микропроцессорных защит |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 110 кВ и выше |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Инструкция по проверке трансформаторов |
|  | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Методические указания по расчету защит в системе постоянного тока |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматики энергосистем |
|  | Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным оперативным током |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Методические указания по расчету токов короткого замыкания с учетом влияния электрической дуги |
|  | Назначение и основные требования к функциям РЗА |
|  | Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше |
|  | Правила расчета токов короткого замыкания и выбора электрооборудования |
|  | Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях |
|  | Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы определения места повреждения |
|  | Методика наладки высокочастотных каналов защиты |
|  | Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА электростанций и подстанций |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
|  | Инструкция по переключениям в электроустановках |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  | Требования по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры |
|  | Порядок проведения противоаварийных и противопожарных тренировок |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | F | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер по релейной защите и автоматике Инженер по релейной защите и автоматике 2 категории Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Допуск к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний Квалификационная группа по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | Требованием к переходу к более высокой категории является повышение квалификации в области технического обслуживания и ремонта устройств РЗА |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер по релейной защите и автоматике |
| ОКПДТР | 42874 | Инженер-энергетик службы (группы) релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики |
| ОКСО | 2.13.03.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ повышенной сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | F/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внешний осмотр устройств РЗА повышенной сложности на энергообъекте |
| --- | --- |
|  | Внутренний осмотр и проверка механической части аппаратуры устройств повышенной сложности на энергообъекте |
|  | Проверка и, при необходимости, регулирование механических характеристик элементов устройств РЗА повышенной сложности (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов) |
|  | Предварительная проверка заданных уставок сложных устройств РЗА на энергообъектах |
|  | Проверка электрических и временных характеристик элементов приводов и схем управления коммутационными аппаратами |
|  | Проверка взаимодействий элементов устройств РЗА |
|  | Проверка взаимодействия устройств РЗА с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации с использованием цифровых локально-вычислительных систем и цифровых каналов связи со смежными энергообъектами |
|  | Комплексная проверка сложных устройств РЗА |
|  | Работы по приемке сложных устройств РЗА после технического обслуживания и ремонта от подрядных организаций |
|  | Проверка правильности сборки токовых цепей и цепей напряжения вторичным током и напряжением устройств РЗА |
|  | Подготовка лабораторных, полевых и системных испытаний устройств РЗА |
|  | Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Сборка испытательных схем для проверки, наладки сложных устройств РЗА |
|  | Приемка и ввод в работу вновь включаемых устройств РЗА повышенной сложности |
| Необходимые умения | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
|  | Применять справочную информацию в области технического обслуживания и ремонта устройств РЗА |
|  | Работать со специализированными программами, в том числе по настройке цифровых локально-вычислительных сетей с использованием стандарта МЭК 61850 |
|  | Систематизировать и анализировать информацию по техническому обслуживанию устройств РЗА |
|  | Обосновывать технические решения и готовить по ним заключения |
|  | Использовать технические средства для измерения параметров электрооборудования |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств РЗА (по мере их внедрения) |
|  | Проводить визуальные и инструментальные обследования и испытания |
|  | Руководить работой бригады |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Определять/настраивать взаимодействие между компонентами системы цифровой подстанции (наборы данных, внутренние и внешние интерфейсы связи). |
|  | Разрабатывать рабочие программы испытаний устройств РЗА цифровых подстанций |
|  | Читать электрические схемы в рамках своей ответственности |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Назначение слесарного и монтерского инструментов |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов |
|  | Устройство и принцип действия интегральных микросхем |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи |
|  | Принципы работы устройств РЗА и вторичных цепей |
|  | Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА |
|  | Назначение и требования к устройствам релейной защиты |
|  | Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики |
|  | Назначение и требования к устройствам противоаварийной автоматики |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сложных устройств РЗА |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 110 кВ и выше |
|  | Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования |
|  | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Основы организации цифровых локально-вычислительных сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Методы работы со сложной электронной измерительной аппаратурой |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Основы теории электропривода |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Основы метрологического обеспечения производства |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Схемы емкостных делителей напряжения |
|  | Инструкция по проверке трансформаторов |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматики энергосистем |
|  | Технические требования к автоматизированному мониторингу устройств РЗА, в том числе работающих по стандарту МЭК 61850 |
|  | Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию цифровых подстанций |
|  | Группа стандартов МЭК 61850 |
|  | Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными параметрами |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА объектов электроэнергетики |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Методики наладки и проверки электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных устройств РЗА |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным оперативным током |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Основы построения и функционирования цифровых локально-вычислительных сетей |
|  | Требования к оборудованию и устройствам РЗА цифровых подстанций |
|  | Оптические и цифровые трансформаторы тока и напряжения. Конструкция, принцип действия |
|  | Преобразователи аналоговых и дискретных сигналов в цифровые с передачей данных по МЭК 61850 |
|  | Варианты размещения информационно-технологических систем на цифровой подстанции |
|  | Метрологическое обеспечение цифровых подстанций |
|  | Испытательное оборудование для проверки устройств РЗА цифровых подстанций |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Локализация нарушений нормального режима работы устройств РЗА | Код | F/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Свод и учет информации о нарушениях нормального режима работы устройств РЗА |
| --- | --- |
|  | Работа в комиссиях по расследованию технологических нарушений, анализ выявленных нарушений в рамках своей зоны ответственности |
|  | Проведение обработки осциллограмм с целью определения вида и места повреждения и анализа работы РЗА |
|  | Проведение проверок сложных устройств РЗА |
|  | Подготовка предложений по организационно-техническим мероприятиям, направленным на повышение эффективности деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Разработка перечня мероприятий по повышению надежности работы оборудования, снижению потерь энергии, сокращению простоя оборудования в ремонте в рамках своей зоны ответственности |
|  | Проведение мероприятий по повышению надежности работы оборудования, снижению потерь энергии, сокращению простоя оборудования в ремонте в рамках своей зоны ответственности |
|  | Проведение ремонтно-восстановительных работ и внеочередных проверок сложных устройств РЗА |
|  | Контроль правильности учета срабатываний устройств РЗА и противоаварийной автоматики в участках |
|  | Составление предписаний и рекламаций организациям - изготовителям устройств РЗА |
| Необходимые умения | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
|  | Применять справочную информацию в области технического обслуживания и ремонта устройств РЗА |
|  | Работать со специализированными программами, в том числе по настройке цифровых локально-вычислительных систем сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Систематизировать и анализировать информацию по техническому обслуживанию устройств РЗА |
|  | Обосновывать технические решения и готовить по ним заключения |
|  | Использовать технические средства для измерения параметров электрооборудования |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств РЗА (по мере их внедрения) |
|  | Читать электрические схемы в рамках своей ответственности |
|  | Оценивать состояние и условия эксплуатации средств релейной защиты и автоматики, остаточный ресурс устройств РЗА |
|  | Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных частях для ремонта |
|  | Составлять методики расчета мест повреждения для конкретных линий электропередачи |
|  | Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ установленным требованиям |
|  | Проводить визуальные и инструментальные обследования и испытания |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Руководить работой бригады |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Осуществлять ремонт устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ установленным требованиям |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Вести исполнительную документацию |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила технического обслуживания устройств РЗА, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Назначение слесарного и монтерского инструментов |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов |
|  | Устройство и принцип действия интегральных микросхем |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи |
|  | Принципы работы устройств РЗА и вторичных цепей |
|  | Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА |
|  | Назначение и требования к устройствам релейной защиты |
|  | Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики |
|  | Назначение и требования к устройствам противоаварийной автоматики |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сложных устройств РЗА |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Назначение и основные требования к функциям РЗА |
|  | Основы организации цифровых локально-вычислительных сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Основы теории электропривода |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Основы метрологического обеспечения производства |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Схемы емкостных делителей напряжения |
|  | Инструкция по проверке трансформаторов |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем |
|  | Технические требования к автоматизированному мониторингу устройств РЗА, в том числе работающих по стандарту МЭК 61850 |
|  | Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию и устройствам РЗА цифровых подстанций |
|  | Группа стандартов МЭК 61850 |
|  | Переходные процессы в цепях с сосредоточенными параметрами |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА электростанций и подстанций |
|  | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования |
|  | Правила расчета защиты в системе постоянного тока |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Методики наладки и проверки электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных устройств РЗА |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным оперативным током |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 110 кВ и выше |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Расчет уставок устройств РЗА | Код | F/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление схем замещения на обслуживаемом оборудовании в соответствии с диспетчерской подчиненностью |
| --- | --- |
|  | Определение возможности настройки выбранных устройств РЗА на расчетные уставки |
|  | Выбор схем и алгоритмов организации связи, типы применяемых реле, алгоритмы работы устройств РЗА в соответствии с диспетчерской подчиненностью |
|  | Расчет и выбор уставок и характеристик устройств РЗА |
|  | Определение по данным расчетов принципов выполнения, типов, алгоритмов функционирования, размещение устройств РЗА, условия селективности, чувствительности их действия (срабатывания) |
|  | Подготовка и расчет значений токов и напряжений короткого замыкания на оборудовании и линиях электропередачи |
|  | Контроль выполнения заданий изменения характеристик устройств РЗА |
| Необходимые умения | Рассчитывать схемы и элементы устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов |
|  | Оценивать состояние и условия эксплуатации средств релейной защиты и автоматики, остаточный ресурс устройств РЗА |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Применять справочную информацию в части расчета параметров срабатывания устройств РЗА |
|  | Читать электрические схемы в рамках своей ответственности |
|  | Работать со специализированными программами |
|  | Обосновывать технические решения и готовить по ним заключения |
|  | Составлять методики расчета мест повреждения для конкретных линий электропередачи |
|  | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Вести исполнительную документацию |
|  | Определять параметры срабатывания устройств РЗА объекта электроэнергетики, оценивать правильность выбора проектируемых устройств РЗА |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей и подстанций |
|  | Основы теории электропривода |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Основы метрологического обеспечения производства |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Схемы емкостных делителей напряжения |
|  | Инструкция по проверке трансформаторов |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем |
|  | Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными параметрами |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА электростанций и подстанций |
|  | Руководящие указания по релейной защите |
|  | Методические указания и рекомендации производителей по настройке параметров микропроцессорных устройств РЗА |
|  | Особенности расчета уставок устройств релейной защиты цифровой подстанции. |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Методика наладки высокочастотных каналов защиты |
|  | Методика наладки и проверки микропроцессорных защит |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным оперативным током |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Условия селективности действия защитных устройств системы оперативного постоянного тока |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 110 кВ и выше |
|  | Назначение и требования к устройствам релейной защиты |
|  | Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики |
|  | Назначение и требования к устройствам противоаварийной автоматики |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Устройство и принцип действия силовых электрических машин |
|  | Устройство и принцип действия интегральных микросхем |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи |
|  | Принципы работы устройств РЗА и вторичных цепей |
|  | Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сложных устройств РЗА |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Назначение и основные требования к функциям РЗА |
|  | Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше |
|  | Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях |
|  | Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы определения места повреждения |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила расчета токов короткого замыкания и выбора электрооборудования |
|  | Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования |
|  | Правила расчета токов короткого замыкания с учетом влияния электрической дуги |
|  | Правила расчета защиты в системе постоянного тока |
| Другие характеристики | - |

3.6.4. Трудовая функция

| Наименование | Ведение нормативно-технической документации по техническому обслуживанию устройств РЗА | Код | F/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление заявок для внесения в план-график технического обслуживания устройств РЗА |
| --- | --- |
|  | Подготовка и согласование оперативных заявок и программы для проведения работ на устройствах РЗА |
|  | Приемка исполнительной документации вновь включаемых простых устройств РЗА |
|  | Ведение исполнительной документации по подведомственному оборудованию |
|  | Подготовка отчетов по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Составление заявок на проведение реконструкции и модернизации устройств РЗА |
|  | Сбор и ввод текущих данных об оборудовании и его техническом состоянии в автоматизированную систему управления |
|  | Подготовка и согласование с заинтересованными лицами графиков отключения оборудования подстанций |
|  | Составление заявок на оборудование, запасные части, материалы, инструмент, защитные средства, приспособления, механизмы |
|  | Составление дефектных ведомостей на приборы, устройства РЗА |
|  | Рассмотрение проектной документации в рамках компетенции |
|  | Разработка и согласование пусковых схем вновь включаемых устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Разработка должностных и производственных инструкций, технологических карт, положений и регламентов деятельности в области технического обслуживания и ремонта |
|  | Разработка типовых программ и проектов производства работ, в том числе особо опасных и сложных видов работ |
|  | Разработка технических условий проектирования, реконструкции и ремонта устройств РЗА |
|  | Разработка технических заданий на разработку и внедрение устройств РЗА новых типов |
| Необходимые умения | Оценивать состояние и условия эксплуатации устройств РЗА, остаточный ресурс устройств РЗА |
|  | Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных частях для ремонта |
|  | Актуализировать методики расчета мест повреждений линий электропередачи |
|  | Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ установленным нормативным требованиям |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств (по мере их внедрения) |
|  | Формировать мероприятия, направленные на приведение качества поставляемой электрической энергии согласно требованиям государственных стандартов |
|  | Вести исполнительную документацию |
|  | Работать со специализированными программами |
|  | Рассчитывать схемы и элементы устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов |
|  | Обосновывать технические решения и готовить по ним заключения |
|  | Определять параметры срабатывания устройств РЗА объекта электроэнергетики, оценивать правильность выбора проектируемых устройств РЗА |
|  | Применять справочную информацию в области технического обслуживания и ремонта устройств РЗА |
|  | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Формировать аналитические, методические документы и составлять официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные записки, обосновывающие материалы |
|  | Сопоставлять данные, работать с большими объемами информации и анализировать информацию на полноту, достоверность при сборе и консолидации данных |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Основы теории электропривода |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Основы метрологического обеспечения производства |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Схемы емкостных делителей напряжения |
|  | Инструкция по проверке трансформаторов |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем |
|  | Технические требования к автоматизированному мониторингу устройств РЗА, в том числе работающих по стандарту МЭК 61850 |
|  | Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию и устройствам РЗА цифровых подстанций |
|  | Группа стандартов МЭК 61850 |
|  | Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными параметрами |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА электростанций и подстанций |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Методика наладки высокочастотных каналов защиты |
|  | Методика наладки и проверки микропроцессорных защит |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным оперативным током |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 110 кВ и выше |
|  | Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики |
|  | Назначение и требования к устройствам релейной защиты |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
|  | Правила расчета токов короткого замыкания и выбора электрооборудования |
|  | Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования |
|  | Правила расчета токов короткого замыкания с учетом влияния электрической дуги |
|  | Правила расчета защит в системе постоянного тока |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Устройство и принцип действия интегральных микросхем |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Принципы работы устройств РЗА и вторичных цепей |
|  | Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сложных устройств РЗА |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше |
|  | Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях |
|  | Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы определения места повреждения |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по переключениям в электроустановках |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | G | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер Ведущий инженер по релейной защите и автоматике Начальник участка |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для ведущего инженера - не менее четырех лет в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы участка РЗА, в том числе не менее двух лет в должности инженера 1 категории Для начальника участка - не менее пяти лет в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы участка РЗА, в том числе не менее двух лет в должности ведущего инженера |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Допуск к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний Квалификационная группа по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Инженер по релейной защите и автоматике |
|  | - | Начальник участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений |
| ОКПДТР | 25080 | Начальник участка (в промышленности) |
|  | 42874 | Инженер-энергетик службы (группы) релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики |
| ОКСО | 2.13.03.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Организационное сопровождение технического обслуживания и ремонта устройств РЗА | Код | G/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка лабораторных, полевых и системных испытаний устройств РЗА |
| --- | --- |
|  | Осуществление допуска к работе по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА ремонтных бригад |
|  | Принятие мер против возможности воздействия проверяемого устройства РЗА на другие устройства |
|  | Разработка планов и программ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации систем релейной защиты |
|  | Формирование графиков работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА и обеспечение их исполнения |
|  | Руководство проведением сложных эксплуатационных испытаний РЗА |
| Необходимые умения | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Применять справочную информацию в области технического обслуживания и ремонта устройств РЗА |
|  | Систематизировать и анализировать информацию по техническому обслуживанию устройств РЗА |
|  | Работать со специализированными программами, в том числе по настройке цифровых локально-вычислительных сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Вести исполнительную документацию |
|  | Рассчитывать схемы и элементы устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов |
|  | Использовать технические средства для измерения параметров электрооборудования |
|  | Реализовывать заданные параметры срабатывания устройств РЗА, оценивать правильность выбора проектируемых устройств РЗА |
|  | Оценивать состояние и условия эксплуатации средств релейной защиты и автоматики, остаточный ресурс устройств РЗА |
|  | Руководить работой бригады |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Осуществлять ремонт устройств РЗА |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Определять/настраивать взаимодействие между компонентами системы цифровой подстанции (наборы данных, внутренние и внешние интерфейсы связи). |
|  | Разрабатывать рабочие программы испытаний устройств РЗА цифровых подстанций |
|  | Проводить анализ результатов испытаний устройств РЗА цифровых подстанций. |
|  | Формировать аналитические, методические документы и составлять официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные записки, обосновывающие материалы |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Основы теории электропривода |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Основы метрологического обеспечения производства |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Схемы емкостных делителей напряжения |
|  | Инструкция по проверке трансформаторов |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем |
|  | Технические требования к автоматизированному мониторингу устройств РЗА, в том числе работающих по стандарту МЭК 61850 |
|  | Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций |
|  | Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию цифровых подстанций |
|  | Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей и подстанций |
|  | Группа стандартов МЭК 61850 |
|  | Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными параметрами |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА электростанций и подстанций |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Методика наладки высокочастотных каналов защиты |
|  | Методика наладки и проверки микропроцессорных защит |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным оперативным током |
|  | Основы организации цифровых локально-вычислительных сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 110 кВ и выше |
|  | Назначение и требования к устройствам релейной защиты |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
|  | Назначение и требования к устройствам противоаварийной автоматики |
|  | Правила расчета токов короткого замыкания и выбора электрооборудования |
|  | Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования |
|  | Правила расчета токов короткого замыкания с учетом влияния электрической дуги |
|  | Правила расчета защиты в системе постоянного тока |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Электроизмерительные приборы и электрические измерения |
|  | Устройство и принцип действия интегральных микросхем |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи |
|  | Принципы работы устройств РЗА и вторичных цепей |
|  | Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше |
|  | Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях |
|  | Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы определения места повреждения |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по переключениям в электроустановках |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Основы построения и функционирования цифровых локально-вычислительных сетей |
|  | Требования к оборудованию и устройствам РЗА цифровых подстанций |
|  | Оптические и цифровые трансформаторы тока и напряжения. Конструкция, принцип действия |
|  | Преобразователи аналоговых и дискретных сигналов в цифровые с передачей данных по IEC 61850 |
|  | Варианты размещения информационно-технологических систем на цифровой подстанции |
|  | Метрологическое обеспечение цифровых подстанций |
|  | Испытательное оборудование цифровых подстанций |
|  | Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и оптимизация деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | G/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осуществление входного контроля нового оборудования |
| --- | --- |
|  | Работы по приемке сложных устройств РЗА после технического обслуживания и ремонта от подрядных организаций |
|  | Осуществление надзора за работой сложных устройств РЗА при строительно-монтажных и пуско-наладочных работах |
|  | Внесение предложений по разработке, приобретению и внедрению устройств РЗА новых типов |
|  | Сбор сведений об опытной эксплуатации новых и реконструированных устройств РЗА |
|  | Согласование пусковых схем вновь включаемых устройств РЗА |
|  | Согласование заявок на проведение реконструкции и модернизации устройств РЗА |
| Необходимые умения | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Применять справочную информацию в области технического обслуживания и ремонта устройств РЗА |
|  | Работать со специализированными программами, в том числе по настройке цифровых локально-вычислительных сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Рассчитывать схемы и элементы устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов |
|  | Использовать технические средства для измерения параметров электрооборудования |
|  | Определять параметры срабатывания устройств РЗА объекта электроэнергетики, оценивать правильность выбора проектируемых устройств РЗА |
|  | Оценивать состояние и условия эксплуатации средств релейной защиты и автоматики, остаточный ресурс устройств РЗА |
|  | Вести исполнительную документацию |
|  | Формировать аналитические, методические документы и составлять официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные записки, обосновывающие материалы |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств (по мере их внедрения) |
|  | Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных частях для ремонта |
|  | Проводить визуальные и инструментальные обследования и испытания |
|  | Обосновывать технические решения и готовить по ним заключения |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Руководить работой бригады |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ установленным требованиям |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Требования по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры |
|  | Основы теории электропривода |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Основы метрологического обеспечения производства |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Схемы емкостных делителей напряжения |
|  | Инструкция по проверке трансформаторов |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем |
|  | Технические требования к автоматизированному мониторингу устройств РЗА, в том числе работающих по стандарту МЭК 61850 |
|  | Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций |
|  | Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию цифровых подстанций |
|  | Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей и подстанций |
|  | Группа стандартов МЭК 61850 |
|  | Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными параметрами |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА электростанций и подстанций |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Методика наладки высокочастотных каналов защиты |
|  | Методика наладки и проверки микропроцессорных защит |
|  | Основы организации цифровых локально-вычислительных сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Правила функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 110 кВ и выше |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве |
|  | Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях |
|  | Методические указания по расчету токов короткого замыкания с учетом влияния электрической дуги |
|  | Методические указания по расчету защит в системе постоянного тока |
|  | Инструкция по переключениям в электроустановках |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Правила расчета токов короткого замыкания и выбора электрооборудования |
|  | Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы определения места повреждения |
|  | Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи |
|  | Углубленные знания устройств РЗА и вторичных цепей |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
| Другие характеристики | - |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности подчиненных работников | Код | G/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установление производственных заданий членам бригады при проведении работ на сложных устройствах РЗА |
| --- | --- |
|  | Проведение целевых инструктажей по охране труда членам бригады |
|  | Проверка при допуске соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения, а также контроль принятия дополнительных мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ |
|  | Контроль перед началом работы по наряду или распоряжению наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструментов, приборов контроля и безопасности |
|  | Формирование заявок на закупку аппаратуры, приборов, устройств РЗА, запасных частей, испытательных средств, инструмента, контрольного кабеля, приспособлений, материалов, в том числе в части аварийных запасов |
|  | Обеспечение правильности применения необходимых средств защиты, инструментов, инвентаря и приспособлений |
|  | Осуществление постоянного надзора за работниками при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Ведение технической документации по выполняемым работам |
| Необходимые умения | Работать с электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Применять справочную информацию в области технического обслуживания и ремонта устройств РЗА |
|  | Систематизировать и анализировать информацию по техническому обслуживанию устройств РЗА |
|  | Работать со специализированными программами |
|  | Рассчитывать схемы и элементы устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов |
|  | Использовать технические средства для измерения параметров электрооборудования |
|  | Определять параметры срабатывания устройств РЗА объекта электроэнергетики, оценивать правильность выбора проектируемых устройств РЗА |
|  | Оценивать состояние и условия эксплуатации средств релейной защиты и автоматики, остаточный ресурс устройств РЗА |
|  | Вести исполнительную документацию |
|  | Формировать аналитические, методические документы и составлять официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные записки, обосновывающие материалы |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств (по мере их внедрения) |
|  | Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных частях для ремонта |
|  | Проводить визуальные и инструментальные обследования и испытания |
|  | Обосновывать технические решения и готовить по ним заключения |
|  | Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ установленным требованиям |
|  | Производить работы с соблюдением требований безопасности |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Основы теории электропривода |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы цифровых локально-вычислительных сетей с использованием протокола МЭК 61850 |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Метрологическое обеспечение производства |
|  | Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи |
|  | Электрические цепи постоянного и переменного тока |
|  | Схемы емкостных делителей напряжения |
|  | Инструкция по проверке трансформаторов |
|  | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем |
|  | Технические требования к автоматизированному мониторингу устройств РЗА, в том числе работающих по стандарту МЭК 61850 |
|  | Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций |
|  | Технические требования к электротехническому оборудованию и устройствам РЗА цифровых подстанций |
|  | Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей и подстанций |
|  | Группа стандартов МЭК 61850 |
|  | Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными параметрами |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА электростанций и подстанций |
|  | Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-подзарядного агрегата |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Методика наладки высокочастотных каналов защиты |
|  | Методика наладки и проверки микропроцессорных защит |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным оперативным током |
|  | Способы и технические средства контроля и обеспечения качества электроэнергии |
|  | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации приводами высоковольтных выключателей 110 кВ и выше |
|  | Назначение и основные требования к функциям РЗА |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве |
|  | Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях |
|  | Методические указания по расчету токов короткого замыкания с учетом влияния электрической дуги |
|  | Методические указания по расчету защит в системе постоянного тока |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи |
|  | Принципы работы устройств РЗА и вторичных цепей |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики |
|  | Правила расчета токов короткого замыкания и выбора электрооборудования |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
|  | Порядок проведения противопожарных тренировок |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы определения места повреждения |
|  | Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по переключениям в электроустановках |
|  | Правила функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  | Требования по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры |
| Другие характеристики | - |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | H | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник подразделения |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в должности ведущего инженера в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы участка РЗА |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Допуск к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа, и проверки знаний Квалификационная группа по электробезопасности не ниже V |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник службы, цеха организации электроэнергетики |
| ОКПДТР | 24920 | Начальник службы (в промышленности) |
| ОКСО | 2.13.03.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и контроль деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | H/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование планов-графиков технического обслуживания и ремонта устройств РЗА |
| --- | --- |
|  | Согласование производственных отчетов по результатам производственной деятельности бригад по обслуживанию устройств РЗА |
|  | Согласование оперативных заявок и программы для проведения работ на устройствах РЗА |
|  | Рассмотрение и согласование организационно-распорядительных документов по проведению ремонта |
|  | Согласование и утверждение программы проведения сложных типовых переключений |
|  | Согласование технических заданий на разработку и внедрение устройств РЗА новых типов |
|  | Согласование пусковых схем вновь включаемых устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Согласование принципов выполнения устройств РЗА, их типы, алгоритмы функционирования, размещения |
|  | Обеспечение своевременной замены физически устаревших систем или отдельных устройств РЗА, дальнейшая эксплуатация которых невозможна |
|  | Согласование проектной документации в рамках компетенции |
|  | Согласование и контроль реализации заявок на закупку приборов, устройств РЗА, запасных частей, испытательных средств, инструмента, контрольного кабеля, приспособлений, материалов, в том числе в части аварийных запасов |
|  | Контроль проведения сложных эксплуатационных испытаний РЗА |
|  | Согласование отчетов о работе устройств РЗА при технологических нарушениях |
|  | Утверждение отчетов о работе устройств РЗА |
|  | Организация комиссии по расследованию технологических нарушений и работа в ней |
|  | Согласование и утверждение предписаний и рекламаций организациям-изготовителям |
|  | Согласование мероприятий по предупреждению случаев неправильной работы РЗА |
|  | Руководство ходом выполнения ремонтных работ |
|  | Составление заявок на приобретение запасных частей, материалов и приспособлений |
|  | Работа в комиссии по проверке готовности энергообъекта к особым периодам в рамках своей зоны ответственности |
|  | Согласование инструкции и оперативные указания по обслуживанию устройств РЗА |
| Необходимые умения | Организовывать деятельность по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Формулировать задания подчиненным работникам |
|  | Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной рабочей ситуации |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств |
|  | Проводить анализ результатов испытаний устройств РЗА цифровых подстанций. |
|  | Анализировать развитие в области передачи данных в Российской Федерации и за рубежом |
| Необходимые знания | Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Метрологическое обеспечение производства |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными параметрами |
|  | Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Технические требования к автоматизированному мониторингу устройств РЗА, в том числе работающих по стандарту МЭК 61850 |
|  | Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций |
|  | Технические требования к электротехническому оборудованию и устройствам РЗА цифровых подстанций |
|  | Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей и подстанций |
|  | Группа стандартов МЭК 61850 |
|  | Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА объектов электроэнергетики |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
|  | Инструкция по переключениям в электроустановках |
|  | Правила функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  | Требования по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры |
|  | Основы построения и функционирования цифровых локально-вычислительных сетей |
|  | Требования к оборудованию и устройствам РЗА для цифровых подстанций |
|  | Оптические и цифровые трансформаторы тока и напряжения. Конструкция, принцип действия |
|  | Преобразователи аналоговых и дискретных сигналов в цифровые с передачей данных по IEC 61850 |
|  | Варианты размещения информационно-технологических систем на цифровой подстанции |
|  | Метрологическое обеспечение цифровых подстанций |
|  | Испытательное оборудование для проверки устройств РЗА на цифровых подстанциях |
|  | Порядок проведения противопожарных тренировок |
| Другие характеристики | - |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работой подразделения по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Код | H/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работы подчиненных подразделений (лабораторий и мастерских) |
| --- | --- |
|  | Распределение производственных задач для подчиненных работников, расстановка работников по участкам, бригадам, обслуживаемым объектам |
|  | Организация обеспечения рабочих мест нормативной, методической, проектной документацией |
|  | Контроль соблюдения подчиненными работниками производственной и трудовой дисциплины, своевременности прохождения проверки знаний и медицинских осмотров |
|  | Проверка документов работников для допуска к работам |
|  | Организация и контроль соблюдения подчиненными работниками требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы, принятие мер по устранению выявленных нарушений |
|  | Организация и проведение инструктажей, тренировок, технической учебы работников по работе с закрепленным оборудованием, по охране труда, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Организация работы комиссий подразделения по проверке знаний подчиненных работников в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов |
|  | Подготовка предложений, заявок по обучению подчиненных работников, включению в программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации |
|  | Формирование предложений по повышению эффективности и производительности труда, качества и безопасности работ, выполняемых подчиненными работниками |
|  | Обеспечение сохранности оборудования, технических носителей, технической документации на рабочих местах |
|  | Организация экзаменов на допуск работников к самостоятельным проверкам устройств РЗА |
|  | Организация подготовки работников в соответствии с правилами работы с персоналом организаций электроэнергетики |
| Необходимые умения | Организовывать деятельность по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Формулировать задания подчиненным работникам |
|  | Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной рабочей ситуации |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств |
|  | Анализировать направления развития отечественной и зарубежной практики в области передачи данных |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Контролировать деятельность подчиненных работников, исполнение решений |
|  | Проводить производственные совещания |
|  | Оценивать потребность в дополнительной подготовке работников и формировать заявки на проведение мероприятий по подготовке работников исходя из специфики деятельности и задач подразделения, квалификации работников |
|  | Организовывать передачу профессионального опыта, обеспечивать преемственность знаний и навыков |
| Необходимые знания | Метрологическое обеспечение производства |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными параметрами |
|  | Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА повышенной сложности |
|  | Виды повреждений в электротехнических установках |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание РЗА |
|  | Правила по техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Технические требования к автоматизированному мониторингу устройств РЗА, в том числе работающих по стандарту МЭК 61850 |
|  | Технические требования к электротехническому оборудованию и устройствам РЗА цифровых подстанций |
|  | Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей и подстанций |
|  | Группа стандартов МЭК 61850 |
|  | Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях |
|  | Основы построения и функционирования цифровых локально-вычислительных сетей |
|  | Требования к оборудованию и устройствам РЗА цифровых подстанций |
|  | Оптические и цифровые трансформаторы тока и напряжения. Конструкция, принцип действия |
|  | Преобразователи аналоговых и дискретных сигналов в цифровые с передачей данных по IEC 61850 |
|  | Варианты размещения информационно-технологических систем на цифровой подстанции |
|  | Метрологическое обеспечение цифровых подстанций |
|  | Испытательное оборудование для проверки устройств РЗА цифровых подстанций |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА объектов электроэнергетики |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в части устройств РЗА |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Объем и нормы испытания электрооборудования |
|  | Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
|  | Инструкция по переключениям в электроустановках |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  | Требования по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры |
|  | Порядок проведения противопожарных тренировок |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА России») |  |
| --- | --- |
| Президент | А.В. Замосковный |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ПАО «Россети», город Москва |
| --- | --- |
| 2. | ВНИИ труда Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 г. N 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный N 41781).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 9, раздел «Ремонт оборудования электростанций и сетей».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.